ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

БИЕ ДААЛТЫН АЖЛЫН

ТАЙЛАН

Компьютерийн сүлжээ (F.NSM201)

2025-2026 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал

Бие даалтын ажлын сэдэв:                           	IP хаяглал, Дэд сүлжээний хуваалт

Вариант:                                                         	5

Хичээл заагч багш:					Б.Ундрал

Бие даалтын ажил гүйцэтгэсэн оюутан:		B241960006 Н.Даваажаргал

| Авбал зохих нийт оноо: | 7 оноо |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Гүйцэтгэлийн шалгуур | Үнэлгээний эзлэх хувь | CLOs хамаарал | Багшийн үнэлгээ |
| Програмчлалын, компьютерийн сүлжээний онолын суурь мэдлэгээ өгөгдлийн холбоо ба сүлжээний чиглэлийн асуудлыг шийдвэрлэх, байгууллагын сүлжээг зохион байгуулахад хэрэглэх (Apply) | 30% | 1 |  |
| Семинар болон бие даалтын ажлыг гүйцэтгэхдээ багийн гишүүн эсвэл удирдагчаар үр бүтээлтэй ажиллах (Function) | 20% | 2 |  |
| Семинар, бие даалтын ажлын тайлан бичих, хамгаалахдаа бичгийн болон харилцааны чадвараа хэрэглэх( apply) | 50% | 3 |  |
| Нийт үнэлгээ /хувиар/ |  |  |  |
| Нийт үнэлгээ /оноогоор/ |  |  |  |

Гарчиг

Ажлын зорилго ба онолын ойлголт	1

Ажлын зорилго	1

Онолын ойлголт	1

Хэрэглэгдэхүүн	2

Тооцоо хийх дараалал

Тооцооны үр дүнгүүд

Дүгнэлт

Ашигласан материал

Хавсралт А

Ажлын зорилго ба онолын хэсэг

Ажлын зорилго:

2, 10, 16-тын тооллын системүүдийн хооронд тоог хөрвүүлэх, ангилалтай хаяглалаар хаягуудын ангилалыг таних, сүлжээний, хостын, броадкаст хаягуудыг тооцох, сүлжээг шаардлагын дагуу дэд сүлжээнүүдэд хуваах зэргийг хичээлээр үзсэн агуулгаа бататган, давтах зорилготой.

Онолын хэсэг:

Компьютерийн сүлжээнд IP хаяг нь төхөөрөмж бүрийг ялган таних логик хаяг бөгөөд өгөгдөл зөв чиглэлд дамжих үндэс болдог. IPv4 хаяг нь 32 битээс тогтож, ихэвчлэн дөрвөн октетоор аравтын хэлбэрээр бичигддэг бол IPv6 хаяг нь 128 бит урттай бөгөөд илүү олон хаягийн нөөц, илүү уян хатан бүтэцтэйгээрээ давуу талтай.

Тооллын системийн хувьд сүлжээний тооцоололд 2-тын, 10-тын болон 16-тын тооллууд өргөн хэрэглэгддэг. Компьютер дотооддоо мэдээллийг 2-тын хэлбэрээр боловсруулдаг тул IP хаяг, дэд сүлжээний маск, битийн түвшний AND үйлдлийг ойлгохын тулд аравтын тоог бинар болон hexadecimal хэлбэрт хөрвүүлэх чадвар зайлшгүй шаардлагатай. Ялангуяа IPv6 хаягийг 16-тын системээр илэрхийлдэг учраас 16-тын тооллын мэдлэг чухал юм.

IPv4 хаяглал нь уламжлалт ангилалтайгаар Class A, B, C, D, E гэж хуваагддаг. Үүнээс A, B, C ангиллуудыг хост болон сүлжээний хаяглалтанд ашигладаг бол D ангилал multicast, E ангилал туршилт, нөөц зориулалттай. Мөн private хаягийн мужууд болох 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 нь дотоод сүлжээнд ашиглагддаг бөгөөд public хаяг нь интернэт орчинд шууд чиглүүлэгддэг.

Дэд сүлжээний хуваалт буюу subnetting нь нэг том сүлжээг хэд хэдэн жижиг логик сүлжээ болгон хуваах арга юм. Үүний зорилго нь хаягийн ашиглалтыг оновчтой болгох, broadcast домэйныг багасгах, сүлжээний удирдлага болон аюулгүй байдлыг сайжруулахад оршино. Сүлжээний хаяг, хостын боломжит муж, broadcast хаягийг тодорхойлоход IP хаяг болон subnet mask дээр битийн AND үйлдэл хийж тооцоолдог.

IPv6 хаягийг бичихдээ дараалсан 0-үүдийг хураангуйлж болох бөгөөд нэг бүлгийн эхний 0-үүдийг хасах, хамгийн урт үргэлжилсэн 0 бүлгийг нэг удаа :: тэмдэглэгээгээр орлуулах дүрэмтэй. Иймээс IPv4 болон IPv6 хаяглал, ангилал, дэд сүлжээний тооцооллыг онолын хувьд зөв ойлгосноор байгууллагын сүлжээг зөв төлөвлөх, төхөөрөмжүүдийг оновчтой хаяглах, сүлжээний асуудлыг оношлох үндсэн мэдлэг бүрдэнэ.

Хэрэглэгдэхүүн:

Тооцоо хийх дараалал:

- Тооллын системүүдийн хооронд хөрвүүлэлт хийх

- Ангилалтай болон ангилалгүй хаяглалыг ойлгох

- IPv6 хаягийг зөв хураангуйлж бичих

- Сүлжээний төхөөрөмжүүдийг хаяглах

- Шаардлагын дагуу сүлжээг дэд сүлжээнд хуваах

Тооцооллын үр дүнгүүд

Даалгавар 1: Тоон систем хөрвүүлэлт Дараах тоонуудыг 2-тын (binary) болоод 16-тын (hexadecimal) тооллын систем рүү хөрвүүлнэ үү?

5) 120, 97, 14, 63, 200, 74, 104, 171, 224, 84

| Аравтын тоо | 2-тын (binary) | 16-тын (hexadecimal) |
| --- | --- | --- |
| 120 | 01111000 | 78 |
| 97 | 01100001 | 61 |
| 14 | 00001110 | 0E |
| 63 | 00111111 | 3F |
| 200 | 11001000 | C8 |
| 74 | 01001010 | 4A |
| 104 | 01101000 | 68 |
| 171 | 10101011 | AB |
| 224 | 11100000 | E0 |
| 84 | 01010100 | 54 |

Даалгавар 2: IP ангилал ба тайлбар Дараах IP хаягуудыг ангилж (Class A/B/C/D/E), private/public эсэхийг тодорхойлж, яагаад гэдгийг тайлбарла.

192.168.0.1, 11.3.12.1, 172.1.2.0, 154.190.2.8, 224.0.0.1, 245.0.1.255, 120.17.134.23, 20.243.24.54

| IP хаяг | Class | Private/Public |
| --- | --- | --- |
| 192.168.0.1 | C | Private |
| 11.3.12.1 | A | Public |
| 172.1.2.0 | B | Public |
| 154.190.2.8 | B | Public |
| 224.0.0.1 | D | Public |
| 245.0.1.255 | E | Public |
| 120.17.134.23 | A | Public |
| 20.243.24.54 | A | Public |

Даалгавар 3: IPv6 хаягийг зөв товчилж бичнэ үү?

A001:0500:0000:0156:0000:0000:0000:0001,      FF02:0001:6547:0005:213A:BB00:0000:00BB

| № | Анхны хэлбэр | Товчилсон хэлбэр |
| --- | --- | --- |
| 1 | A001:0500:0000:0156:0000:0000:0000:0001 | A001:500:0:156::1 |
| 2 | FF02:0001:6547:0005:213A:BB00:0000:00BB | FF02:1:6547:5:213A:BB00:0:BB |

Даалгавар 4: Сүлжээний хаягийг олно уу?

| IP / TCP | Subnet Mask | Сүлжээний хаяг | Host range |
| --- | --- | --- | --- |
| 146.120.30.80/22 | 255.255.252.0 | 146.120.28.0 | 146.120.28.1-146.120.31.254 |
| 24.140.100.55/20 | 255.255.240.0 | 24.140.96.0 |  |
| 191.170.12.210/16 | 255.255.0.0 | 191.170.0.0 |  |

146.120.30.80/22 = 10010010.01111000.00011110.01010000

Subnet Mask: 11111111.11111111.11111100.00000000

Сүлжээний хаяг: 10010010.01111000.00011100.00000000 = 146.120.28.0

24.140.100.55/20 = 00011000.10001100.01100100.00110111

Subnet Mask: 11111111.11111111.11110000.00000000

Сүлжээний хаяг: 00011000.10001100.01100000.00000000 = 24.140.96.0

191.170.12.210/16 = 10111111.10101010.00001100.11010010

Subnet Mask: 11111111.11111111.00000000.00000000

Сүлжээний хаяг: 10111111.10101010.00000000.00000000 = 191.170.0.0

Даалгавар 5: Дэд сүлжээнүүдийг үүсгэнэ үү?

Өгсөн сүлжээг 4 дэд сүлжээнд хуваана уу. Үүссэн 4 дэд сүлжээний сүүлийн 2 дэд сүлжээг тус бүрд нь 2 дэд сүлжээнд дахин хувааж, хуваагдсан дэд сүлжээ бүрийн сүлжээний хаяг, броадкаст хаяг, хэрэглэгчийн эхний болон сүүлийн хаяг, сабнэт маскийг олно уу.

192.168.40.0/24

Subnet mask: 11111111.11111111.11111111.00000000 = 255.255.255.0

4 хэсэг болгохын тулд 2 бит зээлнэ → /26   2^2 = 24 + 2 = 26

Шинэ subnet mask:  = 255.255.255.192

| Дэд сүлжээ | Сүлжээний хаяг | Эхний хост | Сүүлийн хост | Broadcast | Маск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.40.0/26 | 192.168.40.1 | 192.168.40.62 | 192.168.40.63 | 255.255.255.192 |
| 2 | 192.168.40.64/26 | 192.168.40.65 | 192.168.40.126 | 192.168.40.127 | 255.255.255.192 |
| 3 | 192.168.40.128/26 | 192.168.40.129 | 192.168.40.190 | 192.168.40.191 | 255.255.255.192 |
| 4 | 192.168.40.192/26 | 192.168.40.193 | 192.168.40.254 | 192.168.40.255 | 255.255.255.192 |

Одоо 2 дэд сүлжээнд дахин хуваах тулд 1 бит дахин зээлнэ

2 ^ 1 = 26 + 1 = 27

192.168.40.128/26

| Дэд сүлжээ | Сүлжээний хаяг | Эхний хост | Сүүлийн хост | Broadcast | Маск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3A | 192.168.40.128/27 | 192.168.40.129 | 192.168.40.158 | 192.168.40.159 | 255.255.255.224 |
| 3B | 192.168.40.160/27 | 192.168.40.161 | 192.168.40.190 | 192.168.40.191 | 255.255.255.224 |

192.168.40.192/26

| Дэд сүлжээ | Сүлжээний хаяг | Эхний хост | Сүүлийн хост | Broadcast | Маск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A | 192.168.40.192/27 | 192.168.40.193 | 192.168.40.222 | 192.168.40.223 | 255.255.255.224 |
| 4B | 192.168.40.224/27 | 192.168.40.225 | 192.168.40.254 | 192.168.40.255 | 255.255.255.224 |